1

附件1

2018年第三届广东省技工院校技能大赛

（新能源汽车检测与维修项目）

（总时间：100分钟）

实操任务书

（样题）

工  位  号：

竞赛时间：

模块二：新能源汽车故障诊断与排除技能操作考核

故障现象：比亚迪E5整车不能上高压电（启动时OK 灯不亮）

故障原因：BMS 供电电源线路断路，故障恢复，整车高压上电正常。

新能源汽车故障诊断与排除技能操作考核工单

| 比赛日期 |  |  | 比赛场次 |  |  | 参赛工位号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 月 日 |  |  | 第 | 场 |  |  |  |  |
| 比赛用时： | 分 | 秒 | 现场裁判（签字） |  | 、 |  |  |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 竞赛监督（签字） |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 竞赛监督（签字） |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |

| 整车型号 |  |  |  | 车辆识别代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机型号 |  |  |  | 电池容量 |  |  |  |  |
| 工作电压 |  |  |  | 里程表读数 |  |  |  |  |
| 步骤 | 内容 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 故障问诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆预检 |  | 电机冷却液液位 |  |  | 剩余电量状况 |  |  | % |  |
|  |  | 制动液液位 |  |  | 空调PTC 液位 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆检查项目说明： 好：在第一列打√ 损坏（异常）：在第二列打√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、前期准备 | 无需填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全检查 | 无需填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、仪器连接 | 无需填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤四 | 描述 |  |  |  |  |  | 备注说明 |  |

| 故障现象 | 【电驱动系统】 【充电系统】 |  |  |  |  | 确认故障症状并记录症状现象（根据不同故障范围，进行功能检测， 并填写检测结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ①充电指示灯 | □未点亮 | □点亮 |  |  |
|  |  | ②仪表"ok"灯 | □正常 | □不正常 |  |  |
|  |  | ③仪表故障提示（如有） |  |  |  |  |
| 步骤五 | 检测项目内容及数据记录 |  |  |  |  | 备注说明 |
| 故障诊断 【电驱动系统】 | 1.读取故障码 ①充电指示灯; □未点亮; □点亮. ②仪表"ok"灯; □正常; □不正常. ③仪表故障提示（如有）. | 填写能够判断故障的相关检测数据（包括元件检测数据、线路检测数据和故障检测仪或其他故障检 测诊断设备检测的数据） |

|  | 2.与故障相关基本数据 3.与故障相关检测数据 |  |
| --- | --- | --- |
| 故障诊断 【充电系统】 | 1.读取故障码 2.与故障相关基本数据 3.与故障相关检测数据 | 填写能够判断故障的相关检测数据（包括元件检测数据、线路检测数据和故障检测仪或其他故障检 测诊断设备检测的数据） |
| 步骤六 | 结果分析 | 备注说明 |
| 故障结果分析与故障排除 【电驱动系统】 | 根据上述的所有检测结果，确定故障内容并注明： 1.确定的故障是： □元件损坏; 请写明元件名称：. □线路故障; 请写明线路区间：. □其他. 2.故障点的排除说明 □更换; □维修; □调整. | 根据前述检测结果进行分析，确认故障点（故障点确认要具体，不能模棱两可）；对故障排除的情况进行说明（故障排除的方案） |
| 故障结果分析与故障排除 【充电系统】 | 根据上述的所有检测结果，确定故障内容并注明： 1.确定的故障是： □元件损坏; 请写明元件名称：. □线路故障; 请写明线路区间：. □其他. 2.故障点的排除说明 □更换; □维修; □调整. | 根据前述检测结果进行分析，确认故障点（故障点确认要具体，不能模棱两可）；对故障排除的情况进行说明（故障排除的方案） |
| 步骤七 | 检测项目内容及数据记录 | 备注说明 |
| 维修结果确认 （不需要恢复的可不填） | 1.维修后故障代码读取，并填写读取结果 2.与原故障码相关的动态数据检查结果 3.维修后的功能确认并填写结果 | 表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无” |
| 步骤八 | 阐述故障诊断与排除思路 | 备注 |
| 故障排除思路 |  | 简要阐述要点 |
| 步骤九 | 内容 | 备注 |
| 安全文明作业 | 无需填写 |  |

注明：1.表中第一、二、三项和第八、九项，不需要选手填写，但是会列入考核内容。

2.其他问题将在赛前培训和赛项说明会进行答疑。

模块三：能量供给系统检测与诊断技能操作考核

故障现象：BMS模块1采温异常

检查MBS模块1采温线，测量采温回路阻值。

能量供给系统检测与诊断技能操作考核工单

| 比赛日期 | 比赛场次 |  | 参赛工位号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 月 日 | 第 场 |  |  |
| 比赛用时： 分 秒 | 现场裁判（签字） | 、 |  |
| 评分裁判（签字） |  |  | 年 月 日 |
| 核分裁判（签字） |  |  | 年 月 日 |
| 竞赛监督（签字） |  |  | 年 月 日 |

| 步骤 | 检测项目内容及数据记录 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 故障诊断 【电池系统】 | 1.基本数据 项目; 数值; 单位; 判断. 电池组当前总电压; 伏; □正常 □不正常. 电池组最高温度; ℃; □正常 □不正常. 高压系统状态; □正常 □不正常. 动力电机母线电压; 伏; □正常 □不正常. 漏电状态; mA; □正常 □不正常. 2.故障代码： 3.与故障相关检测数据 | 填写能够判断故障的相关检测数据（包括元件检测数据、线路检测数据和故障检测仪或其他故障检测诊断设备检测的数据） |
| 故障诊断 【充电系统】 | 1.基本数据 项目; 数值; 单位; 判断. 电池组当前总电压; 伏; □正常 □不正常. 充电感应信号-交流; □正常 □不正常. PE连接状态; □正常 □不正常. DC高压侧电压; 伏; □正常 □不正常. DC低压侧电压; 伏; □正常 □不正常. 充电机通讯回路CANH\CANL）; 欧姆; □正常 □不正常. 2.故障代码： 3.与故障相关检测数 | 填写能够判断故障的相关检测数据（包括元件检测数据、线路检测数据和故障检测仪或其他故障检测诊断设备检测的数据） |
| 维修结果确认 （不需要恢复的可不填） | 1.维修后故障代码读取，并填写读取结果 2.与原故障码相关的动态数据检查结果 3.维修后的功能确认并填写结果 | 根据前述检测结果进行分析，确认故障点（故障点确认要具体，不能模棱两可）；对故障排除的情况进行说明（故障排除的方案） |